C

Série SI : Drone TELLO

- Activité N°2 :  Comment se déplace un drone ?

Le drone TELLO

Le drone Tello est un petit drone, robuste et ouvert au pilotage via différents modes. Cela lui donne une grande flexibilité d’utilisation.

| N° Article | N° de pièce | Qté |
| --- | --- | --- |
| 1 | Châssis | 1 |
| 2 | Coque | 1 |
| 3 | Batterie | 1 |
| 4 | Coque inférieure | 1 |
| 5 | Protection hélice | 4 |
| 6 | Moteur | 4 |
| 7 | Hélice CW | 2 |
| 8 | Hélice symétrique CCW | 2 |
| 9 | Patin | 4 |
| 10 | Dissipateur | 1 |
| 11 | Télémètre | 1 |
| 12 | Switch | 1 |
| 13 |  | 1 |
| 14 | Caméra Frontale | 1 |

Dans la nomenclature ci-dessus on remarque qu’il y a 2 types d’hélices, en cas de casse il faut faire attention à bien remplacer une hélice par son équivalente.

Le drone est motorisé par 4 moteurs à balais. En modifiant leur vitesse de rotation ceci permet d’obtenir les mouvements du drone.

Si le drone est stable c’est que tous les moteurs tournent à la même vitesse

- Les 4 mouvements d’un drone

A partir du lien hypertexte « Comment vole un drone »  de l’activité 1, donner les 4 mouvements d’un drone

Coller une image montrant les 4 mouvements

- Les 2 sens de rotation des hélices et les degrés de liberté des drones

Dans Quel sens tourne les Hélices ?

En vous aidant de la vidéo 2 et la ressource « Tuto hélice » compléter le document suivant :

Question 1 : dans quel sens tourne les hélices CW et CCW ?

- Les hélices CW tournent dans le sens  _________________________________

- Les hélices CCW tournent dans le sens ___________________________________

Question 2 : représenter sur le schéma ci-dessus :

- Par une flèche le sens de déplacement vers l’avant

- Par une flèche circulaire le sens des 2 hélices CW

- Par une flèche circulaire (couleur différente) le sens des 2 hélices CCW

Question 3 : combien de degré de liberté a un drone ? ___________________________________

Question 4 : Combien de mouvement de translation sont possibles pour un drone ? : ___________

Question 5 : Combien de mouvement de rotation sont possibles pour un drone ? _______________

- Cas de la Translation suivant Z (perpendiculaire au sol)

Pour commencer, nous allons étudier la translation verticale. Dans ce cas de figure le drone peut monter et descendre…

- Pour que le drone monte, il faut que :

  - Les 4 hélices tournent à la ________________ fréquence de rotation N (en Tr/min)

  - La fréquence de rotation N génère une force F1 qui soit supérieure au __________poids du drone

Exercice 1 : Représenter sur les schémas ci-dessous :

- Les forces qui permettent au drone de monter (flèche bleue)

- La force au point G qui représente le poids du drone (flèche orange)

Le drone monte

- Les forces qui permettent au drone de descendre (flèche bleue)

- La force au point G qui représente le poids du drone (flèche orange)

Le drone descend

- Cas d’une translation latérale (gauche ou droite)

Exercice 2 : Représenter sur les schémas ci-dessous :

- Une flèche représentant un déplacement vers la droite (Flèche verte)

- Les forces qui permettent au drone de translater vers la droite (flèche bleue). Les forces sont-elles égales ? ________________________________

Le drone se déplace vers la droite

- Une flèche représentant un déplacement vers la gauche (Flèche verte)

- Les forces qui permettent au drone de translater vers la gauche (flèche bleue).

Le drone se déplace vers la gauche

- Cas d’une translation vers l’avant ou vers l’arrière

Exercice 2 : Représenter sur les schémas ci-dessous :

- Une flèche représentant un déplacement vers l’avant (Flèche verte)

- Les forces qui permettent au drone de translater vers l‘avant (flèche bleue). Les forces sont-elles égales ? ________________________________

Le drone se déplace vers l’avant

- Une flèche représentant un déplacement vers l’arrière (Flèche verte)

- Les forces qui permettent au drone de translater vers l’arrière (flèche bleue).

Le drone se déplace vers l’arrière

- Cas d’une rotation dans le « sens horaire » ou dans le « sens anti-horaire »

Exercice 3 : Représenter sur les schémas ci-dessous :

- Une flèche représentant un déplacement dans le sens horaire (Flèche verte)

- Les forces qui permettent au drone de tourner dans le sens horaire (flèche bleue). Les forces sont-elles égales ? ________________________________

Le drone tourne dans le sens horaire

En déduire que :

- Les hélices CW tournent plus___________________________ que les hélices CCW

- Une flèche représentant un déplacement dans le sens anti-horaire (Flèche verte)

- Les forces qui permettent au drone de tourner dans le sens anti-horaire (flèche bleue).

Le drone tourne dans le sens anti-horaire

En déduire que :

- Les hélices CW tournent plus___________________________ que les hélices CCW